آزمایشگاه مدار منطقی

February 26, 2024

پیش گزارش آزمایش سوم

Soheil Sayah Varg, Amirhossein Mousavifard

# هدف آزمایش

هدف از این آزمایش طراحی یک پالس ژنراتور با فرکانس متغیر با استفاده از تراشه‌ی 555 و اندازه‌گیری تاخیر انتشار در گیت‌ها می‌باشد.

# لوازم آزمایش

برد بورد – پتاسیومتر – تراشه‌ی 555 – ۲ عدد تراشه‌ی 7404 – ۲ مقاومت 1.5kΩ – مقاومت 12kΩ

# شرح آزمایش

# الف و ب)

در شکل زیر دیتاشیت مربوط به تراشه‌ی 555 را می‌بینید.

برای محاسبه‌ی اندازه‌ی مقاومت و خازن، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم. (فرمول‌ها از ویکی‌پدیا گرفته شده‌است.)

th=ln2.R1+R2.C
tl=ln2.R2.C

و می‌دانیم که th=9μs, tl=1μs. برای سادگی خازن را برابر 1nf در نظر می‌گیریم و R1, R2 را به دست می‌آوریم.

R1≈12kΩ, R2≈1.5kΩ

بنابراین مدار را طبق چیزی که گفته شده می‌بندیم. خروجی را به یک کانال اوسیلوسکوپ و ولتاژ خازن خواسته شده را به کانال دیگر اوسیلوسکوپ وصل می‌کنیم.

# ج)

می‌دانیم فرکانس برابر است با

f=1th+tl=1ln2.R1+2R2.C

به عبارتی، برای اینکه فرکانس از 20kHz تا 100kHz تغییر کند، باید th از 9μs تا 49μs عوض شود. با محاسبات پی می‌بریم که مقاومت پتاسیومتر باید بیشتر از 57kΩ باشد.

# د)

در این حالت، tl=1μs, th=2μs و با حل معادلات مقاومت‌ها را به دست می‌آوریم.

R1≈R2≈1.5kΩ

و در نهایت باید از یک NOT استفاده کنیم.

# ه)

مدار را مطابق چیزی که گفته شده باید ببندیم.

Bread board